| 附录11-5表 | 监理日志 |  |
| --- | --- | --- |

| 项目名称 | 城市综合体建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | CTZH-2024-001 |  |  |
| 单项工程名称 | 主体结构工程 | 单项工程编号 | CTZH-2024-001-ZTJ |
| 单位工程名称 |  | 单位工程编号 | CTZH-2024-001-ZTJ |
| 监 理 日 志 |  |  |  |
| 项目监理机构 |  |  |  |
| 总监理工程师 |  | 专业监理工程师 | 张三 |
| 监理日志起止时间 |  |  |  |

监理日志

| 单位工程名称 | 主体结构工程 | 单位工程编号 | CTZH-2024-001-ZTJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2024年10月21日 星期一 |  |  |
| 气 象 | 晴 16-24℃ 南风2级 |  |  |
| 工 程 动 态 | 今日完成主体结构第三层混凝土浇筑，浇筑量约350立方米。施工单位组织3个作业班组，投入60名工人进行施工。混凝土质量经检查符合设计要求。现场施工秩序良好，各项技术措施落实到位。下午进行了混凝土试块留置，共留置标养试块3组、同条件试块2组。 |  |  |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查模板支撑系统，符合规范要求，立杆间距、水平杆设置均符合施工方案。 2. 旁站混凝土浇筑全过程，振捣密实，未发现漏振、过振现象。 3. 检查钢筋绑扎质量，合格率100%，钢筋保护层厚度符合设计要求。 4. 监督施工单位做好养护准备工作，覆盖材料、洒水设备已准备就绪。 5. 审核混凝土配合比通知单，强度等级C30，坍落度180±20mm，符合要求。 6. 检查混凝土运输车辆，共8辆罐车参与浇筑，运输时间均控制在规范要求范围内。 |  |  |
| 安 全 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查高处作业防护措施，安全网、防护栏杆齐全有效，临边防护符合规范。 2. 发现3处电缆线路未规范敷设，已下发监理工程师通知单（编号：JL-2024-021），要求立即整改。 3. 检查特种作业人员持证情况，均持证上岗，证件在有效期内。 4. 检查施工现场消防器材配置，灭火器数量充足，压力正常。 5. 巡查施工现场安全警示标识，标识清晰完整。 6. 检查塔吊运行情况，各项安全装置齐全有效，操作规范。 |  |  |
| 记录人 | 张三 2024年10月21日 | 审核人 | 李建国 2024年10月22日 |